	Hochschule Karlsruhe
Technik und Wirtschaft
	Anforderungsliste

für

NodeMCU PCB
	Informationtstechnik
HIT-Labor
MTB

	Fakultät
Maschinenbau und Mechatronik
	
	André Broßardt

Richard Schmidt

	Prof. J. Walter
	
	Auftragsnummer
SS 2017

	Organisations-
Daten
	Prozess-
Daten
	
	Wert - Daten

	
Nummer
	
Name:
	
Art
	
Phase
	Anforderungen
	Mindest-
Erfüllung
	SOLL-
Erfüllung
	Ideal-
Erfüllung
	Maßeinheit

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Physikalisch-Technische Funktion
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F01
	AB, RS
	J/N
	
	Ansteuerung der Magnetventile über NodeMCU
	
	MOSFET
	
	

	F02
	AB, RS
	J/N
	
	Spannungsversorgung NodeMCU
	
	4,5 - 9
	
	V

	F03
	AB, RS
	J/N
	
	Spannungsversorgung DC Motor
	
	12
	
	V

	F04
	AB, RS
	J/N
	
	Motortreiber DC-Motor
	
	MAX 14870
	
	

	F05
	AB, RS
	J/N
	
	Messverstärker für Waage
	
	HX711
	
	

	F06
	AB, RS
	J/N
	
	I/O Expander Breakout Board
	
	SX1509
	
	

	F07
	AB, RS
	J/N
	
	Messpunkte auf der Platine
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Technologie
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T01
	AB, RS
	J/N
	
	Bereitstellung aller Komponenten durch Herr Walter
	
	
	
	

	T02
	AB, RS
	F
	
	Layerschichten
	2
	4
	4
	

	T03
	AB, RS
	J/N
	
	Externe Fertigung der Platine
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mensch-Produkt-Beziehungen


	
	
	
	

	M01
	AB, RS
	W
	
	Einfache Handhabung und Zusammensetzung der Platinen
	
	
	
	

	M02
	AB, RS
	F
	
	Sicherheitsstandards erfüllt
	
	
	
	

	M03
	AB, RS
	F
	
	Handbetrieb über Taster
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anforderungsarten: J/N-Unbedingt; F-tolerierte Forderungen; W-Wunsch; Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A – Ausarbeitung

Namenskürzel der Mitarbeiter: z.B. Me = Meier

	Ersetzt Ausgabe
	
	Ausgabe: 
	24.03.2017

	vom 

00.00.201x
	
	Version:
	3  
 
 
 


	
	
	Blatt  1  von  1

	Bearbeiter: 
	
	
	


