| Hochschule Karlsruhe Fakultät MMT |  |  |  | # Anforderungsliste | Auftrag: Informationstechnik Labor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | für |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prof.: Jürgen Walter Kurs: MECB7 |  |  |  | Schwingungsanalyse | Auftragsnummer: SS 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisations- Daten |  | Prozess- Daten |  |  | Wert - Daten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummer | Name | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfüllung |  | SOLL- Erfüllung |  |  | Ideal- Erfüllung | Maßeinheit |  |  |
|  |  |  |  | ### Physikalisch-Technische Funktion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 |  | J/N |  | Erkennung von mechanischen Schwingungen am E-Volo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F02 |  | F |  | Anzahl der Messachsen des Beschleunigungssensors | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Achsen |  |  |
| F03 |  | F |  | Maximaler Erfassungsbereich der Beschleunigungssensoren | 8 |  | 16 |  |  | > 16 | g |  |  |
| F04 |  | F |  | Kommunikationsart des Beschleunigungssensors | I²C |  | SPI oder UART |  |  | SPI, I²C, UART |  |  |  |
| F05 |  | J/N |  | Sensorbaugruppe muss demontierbar sein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F06 |  | F |  | Versorgungsspannung | 2,1 bis 5 |  | 3,3 |  |  | 5 | V |  |  |
| F07 |  | W |  | Gehäuse für Microcontroller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F08 |  | W |  | Gehäuse Für Sensoreinheit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F09 |  | F |  | Übertragung der Messwerte via Wlan |  |  |  |  |  |  | b |  |  |
|  |  |  |  | Technologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T01 |  | J/N |  | Verwendung des Entwicklerboards STM32F4DISCOVERY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T02 |  | F |  | Messauflösung | < 500 |  | < 100 |  |  | < 50 | mg |  |  |
| T03 |  | J/N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Wirtschaftlichkeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W01 |  | J/N |  | Fertigstellung bis Mitte Mai 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anforderungsarten: J/N - Ja/Nein; F - Forderungen; W - Wunsch; Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A – Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: Ga = Arthur Gaus Ne= Sebastian Neuberth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersetzt Ausgabe |  |  |  |  |  | Ausgabe: |  |  | 01.04.2014 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Version: |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
| Bearbeiter: S. Neuberth |  |  |  |  |  | Blatt 1 von 1 |  |  |  |  |  |  |  |