| Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |  |  |  | # Anforderungsliste für Motoransteuerung mit ARM-Prozessor | Informationstechnik Labor MTB732 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultät Maschinenbau und Mechatronik |  |  |  |  | - Alexander Dwarnicak - - Ludwig Hertlein - |  |  |  |  |  |  |
| Prof. J. Walter |  |  |  |  | Auftragsnummer WS 2012 |  |  |  |  |  |  |
| Organisations- Daten |  | Prozess- Daten |  |  | Wert - Daten |  |  |  |  |  |  |
| Nummer | Name: | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfüllung |  | SOLL- Erfüllung |  |  | Ideal- Erfüllung | Maßeinheit |
|  |  |  |  | ### Physikalisch-Technische Funktion |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | DwAl | F | E | Stromauslegung für Anaheim Automation BLY171S-24V-4000 | 2,7 |  | 3 |  |  | 4 | A |
| F02 | DwAl |  | E | Updaterate | 100 |  | 150 |  |  | 200 | Hz |
| F03 | HeLu | F | P | Länge der Platine | 50,8 |  | 50,8 |  |  | 50,8 | mm |
| F04 | HeLu | F | P | Breite der Platine | 50,8 |  | 50,8 |  |  | 50,8 | mm |
| F05 | DwAl | J/N | P | Microcontroller (SMT32F4-Discovery) |  |  | Ja |  |  |  |  |
| F06 | HeLu | J/N | E | Messpunkte für jede Motorphase |  |  | Ja |  |  |  |  |
| F07 | DwAl | J/N | E | Strommessung der einzelnen Motorphasen |  |  | Ja |  |  |  |  |
| F08 | HeLu | J/N | E | Motorphasen steckbar über PHOENIX CONTACT, SMD, 3POLIG |  |  | Ja |  |  |  |  |
| F09 | HeLu | J/N | E | Hall-Sensor-Geber steckbar über PHOENIX CONTACT, SMD, 5POLIG |  |  | Ja |  |  |  |  |
| F10 | HeLu | J/N | E | Spannungsversorgung steckbar über PHOENIX CONTACT, SMD, 5POLIG |  |  | Ja |  |  |  |  |
| F11 | DwAl | J/N | E | Kontaktstecker für SMT32F4-Discovery Board über MOLEX MICRO SMT |  |  | Ja |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| T01 | HeLu | J/N | P | SMD-Technololgie im HS-Reinraum |  |  | Ja |  |  |  |  |
| T02 | HeLu | J/N | P | 2“ Keramik Substrat |  |  | Ja |  |  |  |  |
| T03 | HeLu | J/N | P | Silber Paste |  |  | Ja |  |  |  |  |
| T04 | DwAl | J/N | P | Programmiersprache „C“ |  |  | Ja |  |  |  |  |
| T05 | DwAl | J/N | P | Keil Entwicklungsumgebung |  |  | Ja |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Wirtschaftlichkeit |  |  |  |  |  |  |  |
| W01 | HeLu | F | K | Kostengünstige Herstellung | 100,00 |  | 60,00 |  |  | 55,00 | € |
| W02 | DwAl | J/N | P | Endwicklungsboard für Sinuskommentierung |  |  | Ja |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Mensch-Produkt-Beziehungen |  |  |  |  |  |  |  |
| M01 | DwAl | J/N | E | Flexibel einsetzbar für verschiedenen BLDC-Motoren gleicher Leistungen |  |  | Ja |  |  |  |  |
| Anforderungsarten: J/N-Unbedingt; F-tolerierte Forderungen; W-Wunsch; Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A – Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: DwAl = Alexander Dwarnicak; HeLu = Hertlein Ludwig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersetzt Ausgabe |  |  |  |  |  | Ausgabe: |  |  | Datum |  |  |
| vom 20.11.2012 |  |  |  |  |  | Version: 1 |  |  | 20.11.2012 |  |  |
| Bearbeiter: HeLu |  |  |  |  |  | Blatt 1 von 1 |  |  |  |  |  |
| DwAl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |