| Prof. Dipl.-Ing. Jürgen Walter, Bsc. Jeromin Schwenk Labor Informationstechnik |  |  |  | # Anforderungsliste | Informationstechnik MTB 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | für |  |  |  |  |  |
| Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |  |  |  | e-volo Strom-/Spannungsmessung | Wintersemester 2013/2014 |  |  |  |  |
| Organisations- Daten |  | Prozess- Daten |  |  | Wert - Daten |  |  |  |  |
| Nummer | Name | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfüllung | SOLL- Erfüllung |  | Ideal- Erfüllung | Einheit |
|  |  |  |  | Physikalisch-Technische Funktion |  |  |  |  |  |
| F01 |  | J/N |  | Messung der Spannung am Akku |  |  |  |  |  |
| F02 |  | J/N |  | Messung des Stroms am Akku |  |  |  |  |  |
| F03 |  | F |  | Anzahl der Stromkreise | 1 | 6 |  | 10 | Stück |
| F04 |  | F |  | Abtastgeschwindigkeit (Messfrequenz) | 1 | 100 |  | 150 | Hz |
| F05 |  | F |  | Gewicht | 10 | 5 |  | 5 | Gramm |
| F06 |  | W |  | Abmessungen | 5x5 | 10x10 |  | 15x15 | cm |
| F07 |  | J/N |  | Spannungsversorgung | 3,3 | 5 |  | 5 | V |
| F08 |  | J/N |  | Befestigung | Kleben | Schrauben |  | Steckver-bindung |  |
| F09 |  | W |  | Gehäuse |  |  |  |  |  |
| F10 |  | W |  | Schutzart | IP 44 | IP 54 |  | IP 56 |  |
|  |  |  |  | Technologie |  |  |  |  |  |
| T01 |  | J/N |  | Steuerung über Mikrocontroller: ARM Cortex M4 (STM32F40x) |  |  |  |  |  |
| T02 |  | F |  | Schnittstelle | I2C | UART |  | Bluetooth |  |
| T03 |  | J/N |  | Programmierung in C |  |  |  |  |  |
| T04 |  | F |  | Schnittstelle System über Norm-Steckverbinder |  |  |  |  |  |
| T05 |  | W |  | Betriebsanzeige durch LED |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wirtschaftlichkeit |  |  |  |  |  |
| W01 |  | F |  | Gesamtkosten | ? | ? |  | 400 | Euro |
| W02 |  | J/N |  | Wiederverwendbarkeit der erstellten Softwarebausteine |  |  |  |  |  |
| W03 |  | W |  | Lebensdauer | 1000 | 10000 |  | 10000a0 | h |
| W04 |  | F |  | Zuverlässigkeit der Messung | 90 | 95 |  | 100 | Prozent |
| W05 |  | J/N |  | Fertigstellung bis Mitte Dezember 2013 |  |  |  |  |  |
| W06 |  | W |  | Austauschbarkeit der Bauteile |  |  |  |  |  |
| W07 |  | F |  | Energieverbrauch | 200 | 100 |  | 50 | mA |
|  |  |  |  | Mensch-Produkt-Beziehungen |  |  |  |  |  |
| M01 |  | W |  | Schutzkleinspannung DIN EN 611 40 |  |  |  |  |  |
| M02 |  | W |  | Einfache Montage / leicht Zugänglich |  |  |  |  |  |
| M03 |  | W |  | Verwendung Umweltschonender Materialien |  |  |  |  |  |
| M04 |  | W |  | Einfache Bedienbarkeit |  |  |  |  |  |
| M05 |  | W |  | Abschlusspräsentation |  |  |  |  |  |
| M06 |  | J/N |  | Dokumentation über Web-Vorlage |  |  |  |  |  |
| Anforderungsarten: J/N - Ja/Nein; F - Forderung; W - Wunsch; Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersetzt Ausgabe |  |  |  | Namenskürzel der Mitarbeiter: | Ausgabe: |  | 16.10.2013 |  |  |
| vom 08.04.2013 |  |  |  | Jeromin Schwenk [JS] Eva Maria Vogel [EV] | Version: |  | 1 |  |  |
| Version: 1 |  |  |  | Bianca Zapf [BZ], Ahmad Tafserqa [AT], Nermin Dedic [ND] | Blatt 1 von 1 |  |  |  |  |
| Bearbeiter: Vogel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |