| Fa. Bodystreet GmbH in Zusammenarbeit mit der Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft |  |  |  | # Anforderungsliste | Auftrag: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | für | Bodystreet GmbH |  |  |  |  |
| Sascha Herzig Patrick Pallmer |  |  |  | Prototyp eines Betriebsstundenzählers für ein Elektromyostimulationsgerät | Wintersemester 2005/2006 |  |  |  |  |
| Organisations- Daten |  | Prozess- Daten |  |  | Wert – Daten |  |  |  |  |
| Nummer | Name | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfüllung | SOLL- Erfüllung |  | Ideal- Erfüllung | Einheit |
|  |  |  |  | Physikalisch-Technische Funktion |  |  |  |  |  |
| F01 |  | F |  | Temperaturbeständigkeit | 10° - 60° | 0°- 80° |  | -20°-100° | ° C |
| F02 |  | W |  | Resistenz gegen Feuchtigkeit | IP 64 | IP 66 |  | IP 68 | Schutz-klasse |
| F03 |  | F |  | Erschütterungsresistenz |  |  |  |  |  |
| F04 |  | F |  | Betriebsspannung | 12 | 5 |  | 3,3 | Volt |
| F05 |  | F |  | Abmessungen | Nicht inte-grierbar | Nicht inte-grierbar |  | Inte-grierbar |  |
| F06 |  |  |  | Systemintegrierung | extern | extern |  | Im Stecker |  |
| F07 |  | F |  | Anzeige Betriebsstunden | LCD | LCD |  | OLED |  |
| F08 |  | F |  | Reset der Betriebsstunden | Taster | Taster |  | RFID/ Fernbe-dienung |  |
|  |  |  |  | Technologie |  |  |  |  |  |
| T01 |  |  |  | Zielsystem | IC | µ-Controll-er |  | µ-Controll-er |  |
| T03 |  |  |  | Speicherung der Betriebsstunden | Batteriegestützt | Batteriegestützt |  | Flash |  |
|  |  |  |  | Wirtschaftlichkeit |  |  |  |  |  |
| W01 |  | W |  | Kosten | <200 | <200 |  | <100 | € |
| W01 |  | J/N |  | Mittel- bis langfristig große Stückzahlen fertigbar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mensch-Produkt-Beziehungen |  |  |  |  |  |
| M01 |  | F |  | Bedienung | Mit Anlei-tung | Mit Anlei-tung |  | Intuitiv |  |
| Anforderungsarten: J/N - Ja/Nein; F - Forderung; W - Wunsch; Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersetzt Ausgabe |  |  |  |  | Ausgabe: |  | 04.01.2017 |  |  |
| vom 0 |  |  |  |  | Version: |  | 1 |  |  |
| Version: 0 |  |  |  |  | Blatt 1 von 1 |  |  |  |  |
| Name: Herzig / Pallmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |