- Zur Bewertung der Lösungsalternativen dient die Nutzwertanalyse (NWA). -

| Bewertungs- kriterien | Kriterien- gewicht | Alternative 1 |  | Alternative 2 |  | Alternative 3 |  | Ideale Lösung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ungewichtet | gewichtet | ungewichtet | gewichtet | ungewichtet | gewichtet | ungewichtet | gewichtet |
| Kriterium 1 | g1 | p11 | n11= g1 p11 | p12 | n12= g1 p12 | p13 | n13= g1 p12 | pmax | g1 pmax |
| Kriterium 2 | g2 | p21 | g2 p21 | p22 | g2 p22 | p23 | g2 p23 | pmax | g2 pmax |
| Kriterium 3 | g3 | p31 | g3 p31 | p32 | g3 p32 | p33 | g3 p33 | pmax | g3 pmax |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kriterium n | gn | pn1 | gn p n1 | pn2 | gn pn2 | pn3 | gn pn3 | pmax | gn pmax |
| Summe | Σ gk = 1 k=1,(1),n | P1= Σ pk1 k=1,(1),n | N1= Σ gk pk1 k=1,(1),n | P2= Σ pk2 k=1,(1),n | N2= Σ gk pk2 k=1,(1),n | P3= Σ pk3 k=1,(1),n | N3= Σ gk pk3 k=1,(1),n | Pid= Σ pmax Pid= n pmax3 | Nid=Σ gkpmax Nid= pmaxΣ gk |
| Wertigkeit |  | w1=P1/Pid | wg1=N1/Nid | w2=P2/Pid | wg2=N2/Nid | w3=P3/Pid | wg3=N3/Nid | wid=Pid/Pid wid = 1 | w1=N1/Nid wgid = 1 |

| gn | Gewicht des Kriteriums n (ermittelt durch Zielsystem) |  |  | Pj | Punktsumme (ungewichtet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pnj | Punkte (Kriterium n, Alternative j) |  |  | nij | Teilnutzwert (nij = g i * p ij) |
| Nj | Nutzwert (Alternative j, N j=Σ n ij ) |  |  |  |  |
| wj | ungewichtete Wertigkeit der Alternative j |  |  | mit w <= 1 |  |
| wgj | gewichtete Wertigkeit der Alternative j |  |  | mit wg <= 1 |  |
| Hinweis: |  |  |  |  |  |
| Nj | ist der Gesamtnutzwert nach der Nutzwertanalyse (NWA) |  |  |  |  |
| w | ist die Technische Wertigkeit nach VDI 2225 |  |  |  |  |
| Richtzahlen für den Grad der Wertigkeit: (nach Hansen) |  |  |  |  |  |
|  |  | w < 0,6 | Alternative nicht befriedigend |  |  |
|  | 0,6 <= | w <= 0,7 | Alternative ist brauchbar |  |  |
|  |  | w > 0,7 | Alternative ist günstig |  |  |